| KOSZTORYS OFERTOWY NA REMONT MOSTU W CIĄGU DROGI NA DZIAŁKACH NR. 3321 , 3320 , 2899 W KM 0+045 W MIEJSCOWOŚCI POSADA JAŚLISKA |  |  |
| --- | --- | --- |
| TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH KOSZTORYSU OFERTOWEGO |  |  |
|  | WYSZCZEGÓLNIENIE | WARTOŚĆ [ZŁ] |
| A. | WYMAGANIA OGÓLNE. |  |
|  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. |  |
| B. | ROBOTY ROZBIÓRKOWE. |  |
|  | ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I MOSTÓW. |  |
| C. | ROBOTY ZIEMNE |  |
|  | WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH. |  |
| D | ROBOTY DROGOWE. |  |
|  | PODBUDOWY. |  |
|  | NAWIERZCHNIE ULEPSZONE |  |
|  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU. |  |
|  | ELEMENTY ULIC. |  |
|  | POBOCZA ULEPSZONE. |  |
|  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE. |  |
| E. | ROBOTY MOSTOWE. |  |
|  | ŚCIANY OPOROWE ŻELBETOWE |  |
|  | STALOWY USTRÓJ NOŚNY DO ZESPOLENIA Z ŻELBETONOWĄ PŁYTĄ POMOSTU. |  |
|  | PŁYTA ŻELBETOWA POMOSTU DO ZESPOLENIA Z KONSTRUKCJĄ STALOWĄ. |  |
|  | KORPUSY PODPÓR. |  |
|  | ŚCIANKI OCHRONNE Z BETONU. |  |
|  | WYPOSAŻENIE MOSTU. |  |
| F. | ROBOTY REGULACYJNE W KORYCIE RZEKI. |  |
|  | UMACNIANIE SKARP RZEKI KONSTRUKCJAMI KAMIENNYMI. |  |
| G. | ROBOTY PRZYOBIEKTOWE |  |
| RAZEM NETTO : |  |  |
| VAT 23% : |  |  |
| RAZEM BRUTTO : |  |  |

| TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH KOSZTORYSU OFERTOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Specyfikacja Techniczna |  | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Nazwa j.m. | Ilość j.m. | Cena j.m. [zł] | Wartość netto [zł] |
| 1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| A. WYMAGANIA OGÓLNE . |  |  |  |  |  |  |  |
| CPV 45200000-0 |  |  | Roboty przygotowawcze. |  |  |  |  |
| 1. |  | D.01.01.01. | Roboty pomiarowe w terenie podgórskim - pomiary na długości mostu. = 100m | km | 0,100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem : |  |
| B. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. |  |  |  |  |  |  |  |
| CPV 45111100-9 |  |  | Wyburzanie obiektów inżynierskich. |  |  |  |  |
| 2. |  | D.01.02.04. | Demontaż balustrad stalowych z rur Ø 60 mm z utylizacją materiału rozbiórkowego. Transport na odl. do 5 km. = 12,0m + 12,0m | m | 24,00 |  |  |
| 3. |  | D.01.02.03. | Rozbiórka przy użyciu młotów pneumatycznych żelbetowej płyty pomostu z utylizacją materiału rozbiórkowego. Transport na odl. do 15 km. = 4,10m x 12,0m x 0,23m + 0,68m x 0,23m x 12,0m | m3 | 13,20 |  |  |
| CPV 45233140-2 |  |  | Rozbiórka elementów dróg i ulic. |  |  |  |  |
| 4. |  | D.01.02.04. | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych na dojazdach do mostu grubości 8,0 cm z utylizacją materiału rozbiórkowego. Transport na odl. do 15 km. = 1,5m x 3,5m x 2 strony | m2 | 10,50 |  |  |
| 5. |  | D.01.02.04. | Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego na dojazdach do mostu grubości 20,0 cm. = 1,5m x 3,5m x 2 strony | m2 | 10,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem : |  |
| C. ROBOTY ZIEMNE. |  |  |  |  |  |  |  |
| CPV 45221100-3 |  |  | Wykopy w gruntach nieskalistych. |  |  |  |  |
| 6. |  | D.02.01.01. | Ręczne wykopy na dojazdach do mostu pod konstrukcję ścianek „zaplecznych” ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kat. I-III. = 1,5m x 5,0m x 0,5m + 1,5m x 5,0m x 0,6m | m3 | 8,25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem : |  |
| D. ROBOTY DROGOWE. |  |  |  |  |  |  |  |
| CPV 45233300-2 |  |  | Podbudowy. |  |  |  |  |
| 7. |  | D.04.04.02. | Podbudowy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie na dojazdach do mostu grubość po zagęszczeniu 20,0 cm. = 1,5m x 3,5m x 2 strony | m2 | 10,50 |  |  |
| 8. |  | D.04.04.01. | Oczyszczenie mechaniczne i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni asfaltem. = 12,6m x 3,5m + 22,0m , x 3,5m + ½ x 2,8m x 3,5m x 2 | m2 | 130,90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem : |  |
| CPV 45233100-0 |  |  | Nawierzchnie ulepszone. |  |  |  |  |
| 9. |  | D.05.03.05b | Warstwa wyrównawcza na zjeździe z mostu. Warstwa z BA AC22W , lepiszcze asfaltowe 50/70 wg. PN-EN 13108 -1. Grubość warstwy po zagęszczeniu 2-14 cm. Transport mieszanki z odległości do 40 km. = 4,5m x 3,5m + ½ x 4,5m x 3,5m x 2 | m2 | 31,50 |  |  |
| 10. |  | D.05.03.05b | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC16W , lepiszcze asfaltowe 50/70 wg. PN-EN 13108 -1 , grubość warstwy po zagęszczeniu 4,0 cm. Transport mieszanki z odległości do 40 km. Mieszanka układana na moście i dojazdach do mostu. = 12,6m x 3,5m + 15,0m x 3,5m + 4,5m x 3,5m + ½ x 4,5m x 3,5m x 2 | m2 | 128,10 |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | D.05.03.05a. | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC16W , lepiszcze asfaltowe 50/70 wg. PN-EN 13108 -1 , grubość warstwy po zagęszczeniu 4,0 cm. Transport mieszanki z odległości do 40 km. Mieszanka układana na moście i dojazdach do mostu. = 12,6m x 3,5m + 15,0m x 3,5m + 4,5m x 3,5m + ½ x 4,5m x 3,5m x 2 | m2 | 128,10 |  |  |
| 12. | D.05.03.04a | Wykonanie uszczelnienia masą zalewową na bazie asfaltów modyfikowanych polimerami. Masa wylewana na gorąco. Szczelina pomiędzy nawierzchnią na moście a belką podporęczową. Szerokość szczeliny 2,0 cm , głębokość cięcia 4,0 cm. = 12,6 m x 2 | mb | 25,20 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem : |  |
| CPV 45233280-5 |  | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu. |  |  |  |  |
| 13. | D.07.05.01 | Zakup i montaż stalowych drogowych barier ochronnych SP 04/2 na dojazdach do mostu. Zakończenia-łącznik czołowy pojedynczy. = 4,0 m x 2 + 4 łączniki | mb | 8,00 |  |  |
| 14. | D.07.05.01 | Zakup i montaż stalowych drogowych barier ochronnych SP 04/2 , giętych po łuku (R=4,4m). Zakończenia-łącznik czołowy pojedynczy. = 4,0 m x 2 + 4 łączniki | mb | 8,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem : |  |
| CPV 45233100-0 |  | Elementy ulic. |  |  |  |  |
| 15. | D.08.03.01. | Ustawienie oporników betonowych drogowych 12 x 30 x 100 cm na ławie z betonu C12/15(B15). = 15,0 m x 2 + 6,5 m x 2 | mb | 43,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem : |  |
| CPV 45233300-2 |  | Pobocza z kruszyw łamanych. |  |  |  |  |
| 16. | D.05.02.01. | Pobocza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Szerokość poboczy 2,0 m. = 15,0 m x 2 + 6,5 m x 2 | m2 | 43,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem : |  |
| CPV 45233100-0 |  | Roboty wykończeniowe. |  |  |  |  |
| 17. | D.06.01.01 | Ręczne plantowanie skarp nasypów w gruntach kat. I-III. = 15,0 m x 2 + 6,5 m x 2 | m2 | 43,00 | 12,00 |  |
|  |  |  |  |  | Razem : |  |
| E. ROBOTY MOSTOWE. |  |  |  |  |  |  |
| CPV 45221100-3 |  | Ściany oporowe żelbetowe. |  |  |  |  |
| 18. | M.21.54.01. | Wzmocnienie ścian fundamentowych przyczółków odsadzkami z betonu C25/30(B30) W8, w deskowaniu tradycyjnym. Beton podawany pompą do betonu. Beton dowożony z odl. do 20 km. = odsadzka lewobrzeżna 0,5m x 1,5m x 5,0m = odsadzka prawobrzeżna 0,6m x 1,5m x 5,0m | m3 | 8,25 |  |  |
| 19. | M.21.54.01. | Wykonanie i montaż zbrojenia odsadzki prawobrzeżnej - stal kl. AIIIN. = pręty podłużne - Ø 18 mm L = 4,8 m x 14 szt x 1,998 kg/m = strzemiona - pręt Ø 12 mm L = 3,39 m x 25 szt x 0,888 kg/m | t | 0,209 |  |  |
| 20. | M.21.54.01. | Wykonanie i montaż zbrojenia odsadzki lewobrzeżnej - stal kl. AIIIN. = pręty podłużne - Ø 18 mm L = 4,8 m x 14 szt x 1,998 kg/m = strzemiona - pręt Ø 12 mm L = 3,64 m x 25 szt x 0,888 kg/m | t | 0,214 |  |  |
| 21. | M.21.54.01. | Wiercenie w ścianie przyczółków otworów Ø 18 mm z wklejeniem stalowych prętów kotwiących zbrojenie odsadzek. Głębokość wiercenia 20 cm. = 50,0 szt x 0,75 m + 50,0 szt x 0,85 m | szt | 50,00 |  |  |
| 22. | M.21.54.01. | Stalowe kotwy Ø 18 mm z pręta żebrowanego, wklejane klejem na bazie żywic epoksydowych. = odsadzka prawobrzeżna 50 szt x 0,75 m x 1,998 kg/m = odsadzka lewobrzeżna 50 szt x 0,85 m x 1,998 kg/m | t | 0,160 |  |  |
| 23. | M.22.51.01. | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych odsadzek powłoką o grubości 2,0 mm żywicami epoksydowymi. = (5,0m x 0,5m + 5,0m x 1,5m) + (5,0m x 0,6m + 5,0m x 1,5m) | m2 | 20,50 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem : |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPV 45221100-3 |  | Stalowy ustrój nośny do zespolenia z betonową płytą pomostu. |  |  |  |  |
| 24. | M.23.05.01. | Zakup i montaż konstrukcji stężeń poprzecznych z [ 300 mm ze stali Rr > 400 MPa. = 1,652 m x 10 szt x 46,2 kg/m | t | 0,763 |  |  |
| 25. | M.23.05.01. | Zakup i montaż konstrukcji dźwigara z I 500 mm ze stali Rr > 400 MPa. = 12,60 x 1szt x 141 kg/m | t | 1,777 |  |  |
| 26. | M.23.05.01. | Wykonanie i montaż łączników stalowych( sworzni) Ø 16 mm i L = 140 mm na dźwigarze skrajnym od strony WG. = 42 szt x 2 x 0,14m x 1,570kg/m | t | 0,019 |  |  |
| 27. | M.23.05.01. | Wykonanie i montaż łączników stalowych(sworzni) Ø 16 mm i L = 140 mm na dźwigarze skrajnym od strony WD i dźwigarze środkowym. = 42 szt x 2 x 2 x 0,14m x 1,570kg/m | t | 0,264 |  |  |
| CPV 45442121-1 |  | Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowego ustroju nośnego mostu. |  |  |  |  |
| 28. | M.23.05.01. | Wykonanie osłon ochronnych na czas robót antykorozyjnych konstrukcji stalowej: czyszczenie do stopnia St3 , nakładanie powłok ochronnych. = 12,0m x 4,566m + 2,0m + 2,0m | m2 | 58,79 |  |  |
| 29. | M.23.05.01. | Czyszczenie do stopnia St3 (PN-ISO-8501-1) konstrukcji dźwigarów , stężeń poprzecznych z użyciem narzędzi ręcznych. = dźwigar I NP 500 [(0,5 m x 12,60 m x 2) + (0,185 m x 12,6 m x 4)] x 3 szt = poprzecznica z [ 300 [(0,30m x 1,652m x 2) + (0,1m x 1,652m x 4] x 10 szt | m2 | 46,44 |  |  |
| 30. | M.23.05.01. | Odtłuszczanie oczyszczonych powierzchni przed położeniem powłoki do gruntowania. = dźwigar I NP 500 [(0,5 m x 12,60 m x 2) + (0,185 m x 12,6 m x 4)] x 3 szt = poprzecznica z [ 300 [(0,30m x 1,652m x 2) + (0,1m x 1,652m x 4] x10 szt | m2 | 46,44 |  |  |
| 31. | M.23.05.01 | Malowanie ręczne konstrukcji dźwigarów , stężeń poprzecznych. Grunt grubopowłokowy epoksydowy utwardzany poliaminoamidem , pigmentowany antykorozyjnie fosforanem cynku , Grubość całkowita powłoki suchej – 200 μm. RAL wg. oferty producenta. = dźwigar I NP 500 [(0,5 m x 12,60 m x 2) + (0,185 m x 12,6 m x 4)] x 3 szt = poprzecznica z [ 300 [(0,30m x 1,652m x 2) + (0,1m x 1,652m x 4] x10 szt | m2 | 46,44 |  |  |
| 32. | M.23.05.01 | Malowanie ręczne konstrukcji dźwigarów , stężeń poprzecznych.. Warstwa wierzchnia. Powłoka szybkoschnąca na bazie żywicy poliuretanowej utwardzanej poliizocyjanianem alifatycznym. Grubość całkowita powłoki suchej – 80μm. RAL 1001-Beige lub inny uzgodniony z Inwestorem. = dźwigar I NP 500 [(0,5 m x 12,60 m x 2) + (0,185 m x 12,6 m x 4)] x 3 szt = poprzecznica z [ 300 [(0,30m x 1,652m x 2) + (0,1m x 1,652m x 4] x10 szt | m2 | 46,44 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem : |  |
| CPV 45221100-3 |  | Płyta żelbetowa pomostu do zespolenia z konstrukcją stalową. |  |  |  |  |
| 33. | M.23.10.01. | Wykonanie i montaż zbrojenia płyty zespolonej - stal kl. AIIIN . = pręt żebrowany Ø 12mm x 1265,20m x 0,888kg/m. | t | 1,1235 |  |  |
| 34. | M.23.10.01. | Wykonanie betonowej płyty mostu o gr. 25-22 cm z betonu zbrojonego C25/30(B30) nad wodą. Deskowanie płytami ze sklejki wodoodpornej. Podawanie betonu pompą do betonu. Wys. rusztowań stojakowych do 6,0m. = 0,45m x 0,493m x 12,6m x 2 + 3,5m x 0,22m x 12,6m + [1,75m x 0,03m/2 x 12,6m] x 2 | m3 | 16,65 |  |  |
| 35. | M.23.10.01. | Izolacji płyty pomostu żywicą epoksydową bez wypełniaczy pod izolację z papy termozgrzewalnej. = 3,5m x 12,6m + 0,11m x 12,6m x 2 | m2 | 46,87 |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36. | M.23.10.01. | Wykonanie izolacji płyty pomostu. Powłoka mineralna (cementowo – polimerowa). Płaszczyzny poziome i pionowe (bez powierzchni przeznaczonych pod ułożenie izolacji arkuszowej). = 4,486m x 12,6m + 0,45m x 12,6m x 2 + 0,493m x 12,6m x 2 + 0,45m x 0,5m x 4 + 3,5m x 0,25m x 2 | m2 | 85,80 |  |  |
| 37. | M.23.10.01. | Izolacje arkuszowe - koszt papy termozgrzewalnej grubości 10,0 mm z ułożeniem papy na płycie mostu. = 3,5m x 12,6m + 0,15m x 12,6m x 2 | m2 | 47,90 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem : |  |
| CPV 45221100-3 |  | Korpusy podpór. |  |  |  |  |
|  |  | Przyczółki. |  |  |  |  |
| 38. | M.22.01.01. | Naprawa powierzchni betonowych ścian przednich przyczółków metodą reprofilacji zaprawami PCC z oczyszczeniem powierzchni , skuciem betonu na uśrednioną głębokość 12 cm , z zabezpieczeniem odsłoniętego zbrojenia , wklejeniem siatki z prętów Ø 12,0mm o oczkach 15cm x 15cm. Warstwa wierzchnia wyrównawcza grubości 0,5-2,0 mm z tiksotropowej zaprawy modyfikowanej epoksydem. = (5,0 m x 2,9 m + 0,12 m) x 2 | m3 | 3,48 |  |  |
|  |  | Skrzydełka żelbetowe przyczółków. |  |  |  |  |
| 39. | M.22.01.02. | Naprawa powierzchni betonowych ścian przednich skrzydełek przyczółków metodą reprofilacji zaprawami PCC (cementowo – polimerowymi) z oczyszczeniem powierzchni , skuciem betonu na uśrednioną głębokość 10 cm , z zabezpieczeniem odsłoniętego zbrojenia . Warstwa wierzchnia wyrównawcza grubości 0,5-2,0 mm z tiksotropowej zaprawy modyfikowanej epoksydem. = [(2,23m x 2,85m - ½ x 0,30m x 2,85m) + (0,30m x 1,88m) + (0,30m x 2,85m) + ½ x (223m x 2,85m - ½ x 0,30m x 2,85m)] + [(2,23m x 2,85m - ½ x 0,35m x 2,85m) + (0,35m x 1,88m) + (0,35m x 2,85m) + ½ x (2,23m x 2,85m - ½ x 0,35m x 2,85m)] + [(2,24m x 2,25m - ½ x 0,23m x 2,25m) + (0,23m x 1,63m) + (0,23m x 2,25m) + ½ x (2,24m x 2,25m - ½ x 0,23m x 2,25m)] + [(2,24m x 2,25m - ½ x 0,20m x 2,25m) + (0,20m x 1,63m) + (0,20m x 2,25m) + ½ x (2,24m x 2,25m - ½ x 0,20m x 2,25m)] = ∑ = 36,80 m2 | m2 | 3,68 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem : |  |
|  |  | Ścianki ochronne z betonu. |  |  |  |  |
| 40. | M.22.01.01. | Wykonanie ścianki ochronnej (ścianki zaplecznej) z betonu C25/30(B30) zbrojonego. Deskowanie tradycyjne. = 4,35m x 1,2m x 0,3m x 2 | m3 | 3,14 |  |  |
| 41. | M.22.01.01. | Zakup i montaż zbrojenia ścianek z prętów Ø 10mm i Ø14mm żebrowanych. = 67,65 kg x 2 | t | 0,1353 |  |  |
| 42. | M.22.01.01. | Wiercenie otworów z wklejeniem łączników stalowych z pręta Ø 14 mm z zalaniem otworów żywicą epoksydową. Pręt - L=30 cm = Ø 14 x 18 szt x 2 ścianki | szt | 36,00 |  |  |
| 43. | M.27.01.01. | Wykonanie izolacji powłokowej bitumicznej jednowarstwowej układanej na „zimno” na powierzchniach ścianki ochronnej (ścianki zaplecznej). = (5,0m x 1,2m + 5,0m x 0,3m) x 2 | m2 | 15,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem : |  |
| CPV 45221100-3 |  | Wyposażenie pomostu. |  |  |  |  |
|  |  | Balustrady stalowe. |  |  |  |  |
| 44. | M.28.01.01. | Wykonanie balustrady stalowej „szczeblinkowej” z płaskowników 100 x 12 mm i 50 x 10 mm o wysokości 1200 mm z podstawą słupka z blachy 180 x 140 x 15 mm. Zabezpieczenie antykorozyjne - powłoka cynku gr.120 µm. = 12,0 m + 12,0 m | mb | 24,00 |  |  |
| 45. | M.28.01.01. | Doszczelnianie farbami do powłok cynkowanych farbą na bazie kopolimeru styrenowo - akrylowego i fosforanu cynku. Grubość powłoki suchej min. 100 µm. RAL do uzgodnienia z Inwestorem. (≠ 100mm = 6,15m2 + ≠ 50mm = 12,11m2 + 0,8m2 stopki) x 2 | m2 | 38,20 |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46. | M.28.05.01. | Wiercenie otworów w betonie pod osadzenie stalowych kotew gwintowanych M12 , L=240 mm. Kotwy M12. Osadzanie kotew w otworach z użyciem kleju na bazie żywic epoksydowych. = 4 otw x 13 x 2 szt | szt | 104,00 |  |  |
|  |  | Polimerowe deski gzymsowe. |  |  |  |  |
| 47. | M.23.30.06. | Zakup polimerowych desek gzymsowych 4cm x 60cm x 100cm. = 13,0 szt + 13,0 szt | szt | 26,00 |  |  |
| 48. | M.28.05.01. | Wiercenie otworów i osadzanie stalowych prętów M8 desek gzymsowych w konstrukcji belki podporęczowej. Klej na bazie żywic epoksydowych. Montaż desek polimerowych. = 13szt x 2 + 13szt x 2 | szt | 52,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem : |  |
| F. ROBOTY REGULACYJNE W KORYCIE RZEKI. |  |  |  |  |  |  |
| CPV – 45244000-9 |  | Umocnienia skarp rzeki konstrukcjami kamiennymi. |  |  |  |  |
| 49. | M.29.01.01. | Wykonanie konstrukcji z koszy siatkowo kamiennych z drutu grub. 4,0 mm z powłoką ochronną(95% cynk + 5% alumin.). Układ „piętrowy” na lądzie , wypełnienie kamieniem z piaskowca cergowskiego , kamień hydrotechniczny frakcji 100-300 mm wg. PN-EN-13383-1, 2:2003. = 19,0 m x 1,0 m x 1,0 m + 19,0 m x 1,0 m x 0,5 m x 1,8 t/ m3 | t | 51,30 |  |  |
| 50. | M.29.01.01. | Wykonanie konstrukcji z koszy siatkowo kamiennych z drutu grub. 4,0 mm z powłoką ochronną(95% cynk + 5% alumin.). Układ na lądzie , wypełnienie kamieniem z piaskowca cergowskiego , kamień hydrotechniczny frakcji 100-300 mm wg. PN-EN-13383-1, 2:2003. = 19,0 m x 1,0 m x 1,0 m x 1,8 t/ m3 | t | 34,2 |  |  |
| 51. | M.29.01.01. | Wykonanie konstrukcji materacy siatkowo kamiennych z drutu grub. 4,0 mm z powłoką ochronną(95% cynk + 5% alumin.). Układ na lądzie , wypełnienie kamieniem z piaskowca cergowskiego , kamień hydrotechniczny frakcji 100-300 mm wg. PN-EN-13383-1, 2:2003. = 19,0 m x 1,5 m x 0,3 m x 1,8 t/ m3 | t | 15,39 |  |  |
| 52. | M.29.01.01. | Wykonanie filtra kamiennego(pryzmy wsporczej) z kamienia hydrotechnicznego frakcji 100-300 mm od strony wody na długości umocnienia z koszy siatkowo-kamiennych. = (½ x 0,6 m x 0,6 m x 19,0 m) x 2 x 1,8 t/m3 | t | 12,32 |  |  |
| 53. | M.29.01.01. | Wykonanie umocnienia skarp powyżej konstrukcji gabionowych z piaskowca cergowskiego, kamień hydrotechniczny frakcji 80-150 mm wg. PN-EN-13383-1, 2:2003 układanego na warstwie betonu podkładowego C12/15(B15) grubości 10 cm. = [19,0 m x 1,06 m + 19,0 m x 1,15m] x 1,8 t/ m3 | t | 75,58 |  |  |
| 54. | Kalkulacja własna | Transport kamienia hydrotechnicznego z piaskowca cergowskiego. Samochód samowyładowczy 5,0 t. Dowóz kamienia z odległości do 25 km. Klasa drogi - III. = 51,51 m-g | m-g | 51,51 |  |  |
| 55. | Kalkulacja własna | Koparka jednonaczyniowa kołowa o pojemności łyżki 0,4 m3. Załadunek kamienia w kosze siatkowe i materac siatkowy. = 40 m-g | m-g | 40,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem : |  |
| G. ROBOTY PRZYOBIEKTOWE. |  |  |  |  |  |  |
| 56. | M.24.04.01. | Montaż i demontaż rusztowań do robót związanych z oczyszczeniem i malowaniem konstrukcji stalowej pomostu , montażem dźwigara stalowego z I 500 , montażem desek gzymsowych mostu. Wysokość rusztowania do 4,0 m. = 12,60m x 7,0m | m2 | 88,20 |  |  |
| 57. | M.24.04.01. | Praca rusztowań podczas robót związanych z oczyszczeniem i malowaniem konstrukcji stalowej mostu , montażem dźwigara stalowego z I 500 , montażem desek gzymsowych. = 12,60m x 7,0m | m2 | 88,20 |  |  |
| 58. | M.24.04.01. | Wykonanie osłon ochronnych na czas robót związanych z montażem desek gzymsowych , montażem i demontażem szalunku płyty żelbetowej mostu. = 12,0 m x 4,56 m + 1,0 m x 2 | m2 | 78,72 |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59. | M.23.10.01. | Odtworzenie fragmentu korpusów przyczółków po demontażu dźwigara betonowego. Wraz z doklejeniem zbrojenia. Beton C25/30(B30). Deskowanie płytami ze sklejki wodoodpornej. Dowóz betonu transportem zewnętrznym z wytwórni. = 0,55m x 0,5m x 0,70m x 2 | m3 | 0,39 |  |  |
| 60. | M.23.10.01. | Wykonanie podlewki pod stalowy dźwigar skrajny od strony WG w korpusach przyczółków z trójskładnikowej , samorozlewnej zaprawy na bazie żywicy epoksydowej o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Grubość podlewki 3,0 cm. = 0,25m x 0,25m x 2 | m2 | 0,13 |  |  |
| 61. | M.25.01.03. | Wykonanie bitumicznego przykrycia dylatacyjnego o dopuszczalnym przemieszczeniu krawędzi do 50 mm masą zalewową, szerokość szczeliny 2,0 cm. = 3,5m x 2 | m | 7,00 |  |  |
| 62. | M.23.10.01. | Osadzanie sączków odwodnienia izolacji w żelbetowej płycie mostu wg. Katalogu Detali Mostowych ODW11 z wyprowadzeniem lejka z tworzywa sztucznego poza płytę żelbetową. = 4 szt | szt. | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem : |  |

…………………………………………………………………………………….                           …………………………………………………………………………………………………

Miejscowość i data                                                                   Pieczęć i podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta

osoby