KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA

BUDOWY TARGOWISKA W MIEJSCOWOŚCI JAŚLISKA – Gmina JAŚLISKA

Inwestor: Gmina Jaśliska
38-485 Jaśliska, Jaśliska 117

jednostka ewidencyjna: Jaśliska [180710_2]
Obręb ewidencyjny: Jaśliska [0003]

Jednostka projektowania: 
Pracownia Projektowa KMG architekt Marek Gransicki
38-400 Krosno, ul. Ks. St. Decowskiego 52

Zespół projektowy:

Architektura: 			Autor opracowania: 	mgr inż. arch. Marek Gransicki

# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

## przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany - zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność realizacji obiektów; przedmiotem inwestycji są następujące tematy:

### Temat 1 - przebudowa nawierzchni placu rynkowego, ciągów komunikacyjnych i chodników pieszych w obrębie placu rynkowego, oraz udostępnienie do ruchu turystycznego ciągu piwnic wzdłuż wszystkich pierzei.

### Temat 2 - budynków małej architektury w obrębie placu rynkowego w zakresie ozdobnych szaletów miejskich w formie domku z łamanym dachem w konstrukcji przysłupowej oraz straganów handlowych otwartych, ażurowych wielosezonowych w otoczeniu budynku tzw. „nowego ratusza”.

### Temat 3 - wprowadzenie oświetlenia miejskiego placu rynkowego w formie stylizowanych latarni ulicznych.

### Temat 4 – koncepcja połączenia zabytkowych piwnic wielkopowierzchniowych korytarzem podziemnym przebiegającym obwodowo pod płyta rynku, wraz z udostępnieniem piwnic do ruchu turystycznego.

## istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania; Obszar objęty tematami opracowania jest użytkowany i posiada charakter zorganizowanej przestrzeni miejskiej. W jego skład wchodzą plac rynkowy z nawierzchnią utwardzoną i naturalną, drogi kołowe z nawierzchnią z asfaltową poza placem, chodniki piesze o nawierzchni z kostki i płyt betonowych, oraz niewielkie powierzchnie biologicznie czynne w obrębie placu. Planuje się całkowitą wymianę nawierzchni w całym obszarze opracowania.

## Plac rynkowy w Jaśliskach posiada w chwili obecnej nawierzchnią utwardzoną, z niewielkimi placami dokoła drzew rosnących na rynku. Nawierzchnia placu wyodrębnionego ciągami komunikacji kołowej, jest wykonana z różnego rodzaju pokrycia utwardzonego oraz w części północnej nieutwardzonego. Drogi kołowe dookoła płyty wykonane są z asfaltu i znacząco zdeformowane wzdłużenie i poprzecznie, chodniki wzdłuż pierzei wykonane z kostki brukowej betonowej w stosunkowo dobrym stanie, jednak o marnym wyrazie estetycznym i z tego powodu przeznaczone do wymiany. Planuje się utrzymać istniejący układ komunikacyjny w całości. Płytę rynku planuje się wykończyć kompozycją kostki kamiennej i płyt współczesnych, zróżnicowanych kolorystycznie i walorowo wg kompozycji przedstawionej w części rysunkowej. Ciągi komunikacyjne z niewielkimi zmianami szerokości normalizującymi układ komunikacyjny i postojowy planuje się wykonać z kostki granitowej nowej i istniejącej przełożonej na nowym podkładzie. Ze względu na permanentny brak miejsc postojowych planuje się wprowadzić zorganizowane place postojowe ułożone w spójną całość o walorach spełniających współczesne normy przestrzenne i komunikacyjne zapewniające optymalne warunki użytkowe, które powinny być maksymalnie neutralne w wyglądzie. Chodniki będą wykonane z płyt nowoczesnych o zróżnicowanej wielkości z wykorzystaniem płyt z piaskowca, podkreślającego przebiegi piwnic rynkowych w strefie starej szkoły, dodatkowo planuje się wykonać w tym samym rejonie mozaikę kostki i powierzchni ażurowej w celu podkreślenia dominującej niegdyś zabudowy podcieniowej. Poza tym planuje się wykonać dodatkowe place zielone i wydzieloną strefę z północno-zachodnim narożniku rynku pod lokalizację elementów figuralnych podkreślających handlową tradycję miasta położonego na szlaku winnym. Planuje się również w całym zakresie opracowania wymianę i reorganizację oświetlenia ulicznego na nowe o wysokich walorach estetyczno-użytkowych, stylistycznie nawiązującego do tradycyjnego oświetlenia historycznego.

## projektowane zagospodarowanie działki lub terenu w tym urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, w tym określający parametry techniczne dróg pożarowych, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, ukształtowanie terenu i zieleni; Planuje się wykonanie wymienionych powyżej działań modernizujących i optymalizujących komunikację na rynku, przy niewielkiej ingerencji w strukturę techniczną placu, za wyjątkiem całkowitej wymiany istniejącego oświetlenia na nowe. Prace projektowe przewidują wprowadzenie nowej kompozycji istniejących skwerków zielonych w obrębie obszaru opracowania, modernizację obwodowej i dojazdowej komunikacji kołowej i pieszej. W całym obrębie rynku planuje się wyznaczenie placów czasowego postoju dla pojazdów osobowych mieszkańców i właścicieli lokali użytkowych strefy rynkowej, oraz wytycznie miejsc postojowych wzdłuż ciągów komunikacyjnych strefy opracowania. W zakresie instalacji podziemnych nie planuje się prowadzenia robót zmieniających ich przebieg (za wyjątkiem instalacji oświetleniowej), modernizacji ulegnie system przyłączy powierzchniowej sieci odprowadzającej wody opadowe, w postaci zmiany usytuowania studzienek zbierających wodę i przesunięcie ich do pasa rynsztoka wyznaczonego w przestrzeni komunikacyjnej i postoju czasowego dookoła placu rynkowego i dróg dojazdowych. Ukształtowanie terenu opierające się na pierwotnym założeniu urbanistycznym nie ulegnie zmianie, a zieleń istniejąca zostanie nieznacznie skorygowana, szczególnie w części zachodniej rynku wzdłuż pierzei i planowanych piwnic, które zostaną przedstawione w odrębnym opracowaniu.

## dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; Plac rynkowy stanowi wartościowy element historii miasta, podlega opiece Urzędu Ochrony Zabytków, oraz ochronie formalnej na mocy aktualnego Planu Miejscowego Zagospodarowania Terenu dla Miasta Dukli (cześć wydzielona poświęcona obecnej Gminie Jaśliska). Zaprojektowane obiekty małej architektury użytkowej są stylizowane na kształt architektury historyzującej z zastosowaniem elementów nawiązujących do zabudowy przysłupowej niegdyś dominującej w miejscowości.

## dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego; Teren opracowania  położony jest poza strefą oddziaływania robót górniczych.

## informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi; Planowana inwestycja nie zmienia zasadniczo sytuacji istniejącej. Modernizacja nawierzchni i jej wyrównanie wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu w obrębie obszaru opracowania, nieznacznie powiększy się teren biologicznie czynny poprzez wprowadzenie dodatkowych placyków zielonych i regulację kompozycyjną obecnych zieleńców.

## inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych; Planuje się realizację przedsięwzięcia w niewielkim stopniu zmieniającego obecną sytuację formalną, zaprojektowano stonowane wizualnie rozwiązania materiałowe szanujące tkwiącą w długiej historii tradycję miejsca budowy. Wzmiankowana wymiana całego systemu oświetlenia powinna nawiązywać do tradycyjnej architektury galicyjskiej z okres sprzed I Wojny Światowej – okres ten został obrany jako najbardziej czytelny w zespole zabudowy przyrynkowej.

## powierzchnia zabudowy, o której mowa w pkt 4, określanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w załączniku do rozporządzenia.

- W planowanej przestrzeni prowadza się szereg niewielkich obiektów kubaturowych w postaci pojedynczego budynku zamkniętego ścianami o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 40 m2 – budynek szaletów miejskich oraz dwóch lub trzech długich, otwartych pawilonów handlowych w formie stylizowanych wiat o dużej wartości artystycznej z szeregiem elementów zdobniczych, pozostałe projektowane elementy mają formę płaską w postaci ciągów komunikacji pieszej i kołowej, placów postojowych i wypoczynkowych oraz skwerów zielonych utrzymanych w formie parterów zielonych z pionowymi elementami w postaci istniejących, przesadzonych i dodanych drzew. Powierzchnia zabudowy odnosić się będzie wyłącznie do obiektów małej architektury.

# ANALIZA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA

## § 13a. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu zawiera: analizę najbardziej istotnych warunków użytkowania i wpływu na obszary sąsiadujące planowanej inwestycji.

## Dział I: Analiza projektowanego obiektu obejmuje zespół placu rynkowego wraz z dojazdami w zakresie bezpośredniego wjazdu na plac rynkowy.

### oddziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagań związanych z użytkowaniem obiektu, takich jak: przepisy pożarowe, sanitarne, itd.: Planowana inwestycja nie wprowadza w obszarze oddziaływania obiektów kubaturowych poza elementami małej architektury, której wielkość i charakterystyka nie będą oddziaływały na zabudowania otaczające teren inwestycji, ze względu na problematyczną wartość estetyczną istniejącego na rynku budynku wielkokubaturowego tzw.  „nowego ratusza”, zaprojektowane obiekty mają stanowić przeciwwagę architektoniczną dla tej dominanty i skutecznie maskować wyraz tego współczesnego budynku. Inwestycja ma charakter powierzchniowy związany z zagospodarowaniem terenu, z elementami pionowymi w postaci cokołów pod elementy figuralne małej architektury symbolicznej. Żaden z projektowanych obiektów nie będzie stwarzał poważnego zagrożenia pożarowego, nie będzie również miał wpływu na warunki sanitarne w obszarze zespołu rynkowego, zmierzając do poprawy tychże poprzez wprowadzenie funkcji sanitarnej w szaletach.

### oddziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie bryły (formy), które dotyczy przesłaniania. Zjawisko przesłaniania analizuje się na podstawie §13.1. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, §60 oraz §40 (dla placów zabudowie wielorodzinnej) rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (analiza spełnienia minimalnych wymagań w zakresie zacieniania, jest niezbędna w odniesieniu do terenów zabudowanych, analiza zacienienia w odniesieniu do terenów niezabudowanych jest uzależniona od szczególnych, indywidualnych uwarunkowań lokalizacji. Decyzja w tej sprawie pozostaje w gestii projektanta – literatura: Mieczysław Twarowski „Słońce w Architekturze); Planowana inwestycja nie obejmuje elementów mogących zacieniać pomieszczenia w zabudowaniach rynkowych i przyrynkowych, a jedyny obiekt mogący rzucać cień na pomieszczenia „nowego ratusza” został zaprojektowany w odległości wystarczającej do zminimalizowania wpływu na ten ostatni – nowe drzewa mają być dostosowane do istniejących i nie powinny przekraczać ich wysokości, a to zapewnia neutralny wpływ nowych nasadzeń na zabudowę.

## Analiza innych uwarunkowań formalno-prawnych mogących mieć wpływ na określenie obszaru oddziaływania:

### Analiza Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z późn. zmianami) pod kątem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na który obiekt oddziałuje wprowadzając ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziaływania obiektu  na podstawie zapisów art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zmianami): Planowana inwestycja całkowicie powtarza i tylko w niewielkim stopniu uzupełnia istniejący program formalno-użytkowy palcu w obszarze opracowania (funkcja sanitarna w budynku szaletów miejskch).

## Dział II: Zabudowa i zagospodarowanie działki:

### Rozdział 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne oświetlenie – przesłanianie: Nie planuje się budowy obiektów kubaturowych i elementów architektonicznych mogących przesłaniać obiekty sąsiadujące z planowaną inwestycją w sposób uciążliwy szkodzący funkcjonującym pomieszczeniom.

### Rozdział 3, Miejsca postojowe dla samochodów osobowych §18, 19; Planuje się w obrębie placu rynkowego realizację wydzielonej strefy postojowej wokół „nowego ratusza” i w obrębie przestrzeni wzdłuż pierzei rynkowych, w odległościach spełniających obowiązujące normy, dodatkowo wzdłuż północnej pierzei zapewniono wydzielony pas do warunkowego i czasowego postoju umożliwiającego rozładunek pojazdów dostawczych bez blokowania ciągu komunikacyjnego.

### Rozdział 4, Miejsca gromadzenia odpadów stałych § 23.1. Usytuowanie kontenerów na odpady. Usytuowanie kontenerów na odpady powinno być zgodne z WT czyli min. 3 m od granicy z sąsiednią działką przy jednoczesnym warunku odległości 10 m od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi dla zabudowy sąsiedniej działki; W planowanej inwestycji nie planuje się miejsc ogólnego gromadzenia odpadków z obiektów użyteczności publicznej i domów prywatnych, pozostawiając te kwestie niezmienionymi, zaprojektowano przy tym tradycyjne kosze na śmieci przy ławkach wypoczynkowych w obrębie placu rynkowego i wzdłuż ulic obszaru opracowania.

### Rozdział 6, Usytuowanie studni: § 31. Usytuowanie studni powinno być zgodne z WT czyli 5 m od granicy działki (co do zasady – z zastrzeżeniem § 31 ust. 2) przy jednoczesnych warunkach odległości studni; Nie planuje się budowy nowych studni. Cały zakres wyposażenia instalacyjnego za wyjątkiem sieci oświetleniowej pozostaje bez zmian.

### Rozdział 7, Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe § 36.1. – Nie planuje się wykonywania nowych urządzeń na ścieki sanitarne poza podłączeniem planowanych szaletów do lokalnej kanalizacji zbiorczej.

### Rozdział 8, Zieleń i urządzenie rekreacyjne § 40. Uwaga - usytuowanie ewentualnego placu zabaw dla dzieci powinno być zgodne z WT czyli co najmniej 10 m od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów przy braku warunku odnośnie odległości od granicy działki może powodować ograniczenia w zakresie zabudowy sąsiedniej działki; planuje się w obrębie inwestycji nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych z następującymi ograniczeniami:

- Planuje się wykonanie skwerów zielonych – kwietników wg załącznika graficznego.

- Ze względu na planowany układ komunikacyjny planuje się przesadzenie kilku drzew, oraz dodanie identycznych gatunkowo drzew wg załącznika graficznego.

- W doborze gatunków zieleni należy kierować się zasadą odpowiedniego dobrania do surowych warunków klimatycznych panujących w terenie podgórskim.

## Dział III. Budynki i pomieszczenia

### teren oddziaływania obiektu budowlanego: ze względu na powyższe teren oddziaływania inwestycji nie będzie miał wpływu na obszary sąsiadujące.

### Rozdział 1, Numery działek, lub części działek objętych oddziaływaniem; ze względu na charakter przedsięwzięcia oddziaływanie inwestycji zamyka się w obrębie działek stanowiących plac rynkowy, bez ingerencji w tereny sąsiadujące.

### Rozdział 2, Oświetlenie i nasłonecznienie § 60. WT: planowana inwestycja nie wpłynie na nasłonecznienie pomieszczeń zabudowy rynkowej.

## Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe

### Rozdział 7, Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe: nie planuje się realizacji obiektów mogących znacząco zmienić status bezpieczeństwa pożarowego w obszarze planowanej inwestycji.

____________________________________________________________________________Opracowanie wykonano na podstawie materiałów Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów wraz z Zespołami Rzeczoznawców, Warunków Wykonywania Zawodu oraz Zespołem ds. Legislacji, przy współpracy z Wydziałem Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Administracją Architektoniczno-Budowlaną Starostw.

# PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

## przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość, długość, szerokość i liczbę kondygnacji; Planowana inwestycja nie obejmuje swoim programem wielkogabarytowych obiektów kubaturowych, wymiary powierzchniowe odnoszą się bezpośrednio do danych zawartych w projekcie zagospodarowania terenu. W zakresie obiektów budowlanych – kubaturowych z pełnymi ścianami należy omówić wyłącznie szalety miejskie o wymiarach rzutu – 6,18 x 6,18 m. Budynek będzie mieścił wyłącznie pomieszczenia sanitarne ogólnodostępne przystosowane również dla osób z upośledzeniami narządu ruchu poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek podzielono na trzy strefy – toaletę męską, damską i NPS. Szalety będą jednokondygnacyjne z poddaszem nieużytkowym w konstrukcji więźby dachowej do ewentualnej adaptacji z zewnętrznymi schodami, wysokość budynku nie powinna przekroczyć 7,5 m (w zależności od sposobu posadowienia). W obrębie placu rynkowego planuje się dodatkowo wykonanie straganów otwartych do użytku wielosezonowego oraz zadaszenia istniejącego zbiornika na wodę pożarową, którego stan techniczny powinien być uprzednio sprawdzony i ewentualnie poprawiony i dostosowany do funkcji obiektu wypoczynkowego z makietą starych obwarowanych Jaślisk. Pozostałe elementy małej architektury zawarte w opracowaniu ograniczają się do cokołów pomników okolicznościowych z otoczeniem ławkami i latarniami, punktów wypoczynkowych w obrębie płyty rynku oraz atrapy cembrowiny studni która, stanowić będzie podstawę pod model miasta, który nie jest objęty niniejszym opracowaniem. W zakresie elementów powierzchniowych projekt zakłada wymianę i korektę nawierzchni dróg kołowych i chodników. Nie przewiduje się konieczności przebudowy sieci instalacji podziemnych za wyjątkiem instalacji oświetleniowej. Planuje się całkowitą wymianę istniejącej instalacji oświetleniowej na nową nawiązującą kształtem i formą do tradycyjnej architektury miasta sprzed I Wojny Światowej.

## w stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych - zestawienie powierzchni użytkowych obliczanych według Polskiej Normy, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 9; - budynek szaletów miejskich ma powierzchnię ogólną pomieszczeń wynoszącą – 25,40 m2.

## formę architektoniczną i funkcję obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;

###### bezpieczeństwa konstrukcji – ze względu na specyfikę placu rynkowego i terenów z nim sąsiadujących, w trakcie prac realizacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość występowania zapadlisk i zawaleń w obrębie płyty rynku. Budynek szaletów ma proporcje zapewniające wysoki współczynnik bezpieczeństwa konstrukcji. W zakresie palcu rynkowego inwestycja powiela istniejące rozwiązania płaskie i nie zawiera elementów o konstrukcji zagrażającej życiu i zdrowiu użytkowników. Wszystkie nawierzchnie powinny być wykonane zgodnie z technologicznymi zaleceniami producenta asortymentu.

###### b) 	bezpieczeństwa pożarowego – projektowany program funkcjonalno-użytkowy nie przewiduje zastosowania konstrukcji mogącej zagrozić wybuchem pożaru, lub roznieceniem i podtrzymaniem ognia. Wiaty straganowe mają konstrukcję zaprojektowaną z belek o dużym przekroju i niepalne pokrycie dachu, budynek szaletów miejskich jest zaprojektowany z konstrukcji niepalnej, a drewniana więźba dachowa powinna być oddzielona od poziomu użytkowego niepalnym stropem oraz pozbawiona instalacji mogących wywołać pożar.

###### c) 	bezpieczeństwa użytkowania – zastosowane w opracowaniu rozwiązania funkcjonalno-użytkowe spełniają wymogi Warunków Technicznych Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i ich Usytuowanie, materiały zastosowane do wykończenia powierzchni komunikacyjnych i wypoczynkowych muszą być antypoślizgowe i pozbawione progów i uskoków mogących spowodować upadek, w zakresie stosowania obrzeży i krawężników należy stosować rozwiązania, które są obniżane miejscowo np. w strefie przejść dla pieszych, w sposób umożliwiającym swobodne poruszanie się w obrębie projektu osobom na wózku inwalidzkim.

###### d) 	odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska – elementy małej architektury i wyposażenia służącego utrzymaniu czystości muszą być łatwe do utrzymania w czystości, dotyczy to stosowania materiałów wykończeniowych i łączenia ich ze sobą (fugi powinny być łatwozmywalne i elastyczne, aby nie zostały zniszczone przez mrozy).

###### e) 	ochrony przed hałasem i drganiami – nie przewiduje się realizacji urządzeń i obiektów mogących wytwarzać hałasy uciążliwe dal użytkowników i mieszkańców obszaru opracowania,

###### f) 	odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii – zaprojektowany w koncepcji budynek szaletów miejskich powinien być wykonany w technologii o bardzo wysokich parametrach izolacyjnych ze względu na periodyzację użytkowania dobowego, która prowadzi do pozostawienia obiektu bez opieki w nocy. Powoduje to zagrożenia związane z ostrym podgórskim klimatem Jaślisk. Z tego względu należy ściany budynku wykonać z materiału o najwyższym parametrze izolacyjności, aby założone w koncepcji elektryczne ogrzewanie wnętrza nie powodowało nadmiernych kosztów;

## układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne); Planowana inwestycja nie przewiduje zmian strukturalnych w projektowanych obiektach trenowych. Konstrukcja elementów małej architektury będzie przedstawiona w ostatecznych projektach wykonawczych, które powstaną po wybraniu oferty realizacyjnej pod nadzorem Służby Ochrony Zabytków. Konstrukcja cokołów obiektów małej architektury powinna się charakteryzować prostotą, właściwą wytrzymałością i długowiecznością. Budynek szaletów miejskich posiada bardzo prosty układ konstrukcji murowanej o niewielkich rozpiętościach.

## w stosunku do obiektu budowlanego użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich; budynek szaletów miejskich posiada pojedynczą kabinę sanitarną dostosowaną wymiarowo do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W obrębię planowanej inwestycji należy unikać wykonywania barier ograniczających dostępność placu rynkowego i ciągów komunikacyjnych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, dotyczy to w szczególności ciągów pieszych i przejść przez planowane ciągi komunikacji kołowej,

## w stosunku do obiektu budowlanego usługowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi; Planowana inwestycja nie będzie miała charakteru produkcyjnego i nie będzie wymagała stosowania skomplikowanych technologicznie rozwiązań.

## w stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy, oraz rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych; Planuje się modernizację sieci kanalizacji deszczowej ze względu na zmianę lokalizacji kratek deszczowych wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Modernizacja systemu musi być zgodna z przepisami szczegółowymi tzn. należy stosować elementy instalacji posiadające odpowiednie certyfikaty dopuszczające do użytkowania w przestrzeni publicznej. Planuje się ponadto wykonanie zespołu latarń ulicznych w układzie liniowym przedstawionym w koncepcji graficznej oświetlenia placu, lampy uliczne powinny mieć charakter tradycyjny nawiązujący do historii miasta z okresu sprzed I Wojny Światowej, jako najkorzystniejszego dla miasta i najczytelniejszego do prześledzenia w dokumentacji archiwalnej.

## rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: wodociągowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń, przy czym należy przedstawić:

### dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych – Projektowana inwestycja w zakresie architektury placu nie przewiduje stosowania żadnej z wymienionych instalacji, w projektowanym budynku szaletów miejskich założono konieczność wprowadzenia odpowiedniego do funkcji systemu wentylacji a wg potrzeb docelowo być może klimatyzacji, w zakresie instalacji ogrzewczej wydaje się optymalnym rozwiązaniem zastosowanie ogrzewania elektrycznego jako w pełni bezobsługowego w trybie dziennym z możliwością optymalnego sterowania poziomem zużycia energii.

### dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami; ze względów przedstawionych powyżej pomija się pozostawiając tą kwestię do rozwiązania w projekcie budowlanym,

## rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem; W planowanej inwestycji ważnym elementem jest oświetlenie uliczne, które powinno cechować się wysokimi standardami estetycznymi ze względu na historyczny charakter placu rynkowego, należy dobrać  lampy które będą nawiązywały formą do proponowanych w niniejszej dokumentacji projektowej – ze względów użytkowych i ekonomicznych sugeruje się wybór lamp oświetleniowych wykonanych z metalu odpornego na spodziewane zagrożenia użytkowe w strefie swobodnego dostępu,

## charakterystykę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151), określającą w zależności od potrzeb; Planowane rozwiązania wymagające zasilania energią elektryczną powinny charakteryzować się wysoką sprawnością i energooszczędnością.

### bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku; W zespole oświetlenia rynku i jego przyległości, należy stosować urządzenia o najwyższych parametrach użytkowych,

### w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze - właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych; wszystkie przegrody muszą spełniać wymogi obowiązującej w chwili wystąpienia o pozwolenia na budowę normy cieplnej. Zakłada się następujące wartości izolacji termicznej ścian: ściany szaletów miejskich oraz wszystkie przegrody powinny charakteryzować się najwyższym pasywnym poziomem izolacyjności cieplnej z powodów opisanych powyżej.

### parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną budynku; wszystkie urządzenia w planowanej inwestycji powinny charakteryzować się wysoką sprawnością energetyczną.

### dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych; Inwestor obowiązany jest gromadzić dokumentację techniczną urządzeń pozwalającą wykazać właściwy dobór urządzeń potwierdzający wstępne ustalenia projektowe.

## Przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykazujące ograniczenie lub eliminację wpływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami; Planuje się działania mające wpłynąć na poprawę wizerunku estetycznego i warunków użytkowych placu rynkowego przy jednoczesnym powiększeniu udziału placów zielonych w jego powierzchni. Projektowane zmiany nie będą miały w intencji autorów złego wpływu na architekturę zespołu zabudowy. Wymiana materiałów nawierzchniowych na nowe oraz wynikające z przełożenia zdeformowanych powierzchni chodników i dróg dojazdowy może tylko polepszyć odbiór wizualny zmodernizowanego palcu i dróg dojazdowych. Odświeżenie i uporządkowanie istniejących obszarów naturalnych wraz z nieznacznym powiększeniem ich powierzchni również powinno pozytywnie wpłynąć na odbiór planowanych zmian.