Wskazówki materiałowe do koncepcji rynku w Jaśliskach

- Stragany:

Koncepcja zakłada wykonanie elementów zabudowy drewnianej z materiałów certyfikowanych klasy min. C24, zabezpieczonych przed oddziaływaniem warunków naturalnych za pomocą impregnacji farbami wykończeniowymi.

Stragany posadowić na ciężkich bloczkach kamiennych zapewniających stabilność konstrukcji na terenie – obciążenie wiatrem i mechaniczne użytkowe, bloczki w zależności od doboru asortymentu można umieścić na pokryciu płyty rynku bez zagłębiania w teren.

Słupki i elementy podstawowej konstrukcji nośnej zaleca się wykonać z belek o przekroju 14x14 cm, łączyć z płatwiami za pomocą wrębów stabilizowanych łącznikami metalowymi nierdzewnymi umożliwiającymi demontaż. Wszystkie elementy powinny posiadać certyfikaty jakościowe.

Krokwie dachu pokryć deskami drewnianymi grubości min. 1,2 cm o szerokości ok. 15 cm, z pokryciem dachu wykonanym z gontu bitumicznego imitującego formę gontów naturalnych drewnianych. Poszycie dachu powinno być wykonane wg wskazówek technicznych producenta materiału – bezpośrednio na podbitce lub na dodatkowym podkładzie np. z płyty MFP.

- Szalety miejskie:

Koncepcja zakłada wykonanie budynku użyteczności publicznej dostoswanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, całorocznego, parterowego z poddaszem nieużytkowym, w konstrukcji mieszanej murowanej z dachem opartym na konstrukcji drewnianej przysłupowej.

Ściany parteru powinny być posadowione na dowolnych fundamentach osadzonych poniżej poziomu przemarzania, z odsadzką pozwalającą na oparcie słupków konstrukcji drewnianej – odsadzka powinna być wykończona okapem odprowadzającym wodę. Ściany proponuje się wykonać z bloczków gazobetonowych w układzie jednowarstwowym ze względów mechanicznych i użytkowych. Od zewnątrz ściany wykończyć płytką klinkierową na kleju mrozoodpornym wysokiej klasy ze względu na trudne warunki klimatyczne miejsca budowy.

Stolarkę wykonać z drewna lub PVC z okleiną imitującą drewno.

Konstrukcja dachu i ramy przysłupowej powinna być wykonana z drewna klasy min. C24, zabezpieczonego przed oddziaływaniem grzybów, owadów i ognia. Pokrycie dachu dostosować do zespołu straganów z powyższymi uwagami co do rozwiązań materiałowych.

Budynek powinien być wyposażony w system oświetlenia i ogrzewania dostosowany do pomieszczeń sanitarnych w budownictwie użyteczności publicznej o podwyższonej odporności na trudne warunki klimatyczne w zakresie oświetlenia zewnętrznego. Ogrzewanie dobrać do ostatecznych zasad użytkowania budynku – zaleca się rozwiązanie maksymalnie bezobsługowe z uwzględnieniem możliwości wykorzystania połaci dachu jako platformy do umocowania paneli fotowoltaicznych wspomagających system zasilania i ogrzewania.

- Galeria foto:

Koncepcja zakłada wykonanie elementów drewnianej konstrukcji galerii z materiałów certyfikowanych klasy min. C24, zabezpieczonych przed oddziaływaniem warunków naturalnych za pomocą impregnacji farbami wykończeniowymi.

Między słupkami planuje się rozmieścić płyty ze szkła bezpiecznego z zabezpieczeniem od góry okapową listwą ochronną przeciwwodną. Należy rozważyć zastosowanie podwójnego szklenia rozdzielnego umożliwiającego modyfikację prezentowanych treści. Można rozważyć zastosowanie bezpiecznego oświetlenia liniowego płyt szklanych z instalacją ukrytą w słupkach i prowadzoną pod listwą okapową.

Słupki konstrukcji galerii należy zakotwić w gruncie w sposób trwały poniżej poziomu przemarzania z estetycznym wykończeniem cokołu powyżej poziomu terenu. Należy zwrócić szczególną uwagę na zastosowanie marki stalowej łączącej słupy konstrukcji z fundamentem betonowym o wysokich walorach estetycznych, dostosowaną do reprezentacyjnego charakteru zespołu elementów galerii.

- Posadzki:

Ze względu na otwarty charakter zespołu zabudowy i podgórską lokalizację miejsca budowy, należy założyć konieczność zastosowania rozwiązań pozwalających na swobodną gospodarkę wodną placu. Posadzkę straganów należy oddzielić od powierzchni ogólnej placu poprzez podwyższenie poziomu użytkowego o min. 2 cm. Posadzka ta ze względów użytkowych powinna być wykonana z płyt kamiennych lub kamieniopodobnych o dużych rozmiarach np. 60x60 cm, o powierzchni antypoślizgowej jednocześnie umożliwiającej łatwe utrzymanie w czystości. Podbudowa pod pokrycie powinna być wykonana w sposób umożliwiający odprowadzenie wody jednocześnie zabezpieczone przed deformacjami strukturalnymi wynikającymi z podmywania, w związku z tym proponuje się wzdłuż straganów wykonać rynsztoki odprowadzające wodę opadową do kanalizacji deszczowej. Przy planowaniu posadzki straganów należy uwzględnić nacisk punktowy konstrukcji obiektów – można rozważyć miejscowe wzmocnienie podbudowy przez wykonanie ukrytych słupków betonowych posadowionych poniżej poziomu przemarzania.

Kostkę granitową wypełniającą plac handlowy należy wykonać z materiału o dużej powierzchni, unikać kostki drobnej. Podbudowę kostki wykonać w sposób dostosowany do zastanej sytuacji wg możliwości technicznych odprowadzenia wód opadowych. Nie jest konieczne układanie kostki w układzie „palmowym”, po placu dopuszcza się poruszanie pojazdów dostawczych o masie do 3,5 t.

Ze względu na zabytkowy charakter miejsca realizacji koncepcji w projekcie budowlanym bezwzględnie należy przewidzieć rozpoznanie archeologiczne i opiekę konserwatorską nad pracami wg potrzeb. Nie można wykluczyć, że na niewielkiej głębokości można natrafić na ważne dla historii miejscowości zabytki architektury, które powinny być zinwentaryzowane i udokumentowane przed zakryciem powierzchni materiałami wykończeniowymi placu. Należy zwracać uwagę na zawartość urobku z wykopów i odwiertów pod słupki i zabezpieczać wszystkie znaleziska mogące mieć charakter zabytkowy.

- Oświetlenie i mała architektura:

Ze względu na historyczne tło przestrzeni rynkowej w Jaśliskach należy stosować elementy uzupełniające funkcję placu targowego o cechach historyzujących, przy tym stonowanych stylistycznie – bez nadmiernego zdobnictwa. Proponuje się lampy oświetleniowe jak w koncepcji oraz ławki z elementami odlewanymi i drewnianymi siedziskami i oparciami. Zwraca się uwagę na możliwość i celowość wprowadzenia uporządkowanej gospodarki zielenią niska i wysoką w obrębi planowanego terenu handlowego.