
Program Funkcjonalno-użytkowy wykonania i odbioru robót dla zadania: 

„Budowa wiat na odpady komunalne w miejscowości Moszczaniec i Szklary”

CZĘŚĆ I

1. DANE OGÓLNE

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Budowa wiat na odpady komunalne w miejscowości Moszczaniec i Szklary.
1.2 Inwestor

Gmina Jaśliska, 38-485 Jaśliska 171
1.3 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem programu funkcjonalno-użytkowego są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na budowie wiat na odpady komunalne.

1.4 Zakres stosowania

Program ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego określonego w pkt. 1.3.

1.5 Dokumentacja techniczna i prawna

Obiekt nie posiada dokumentacji technicznej. W systemie „zaprojektuj i wybuduj”, wymagane będą dokumenty potrzebne do zgłoszenia wiat.
Zamawiający przekaże protokolarnie plac budowy wykonawcy. Z chwilą przekazania na Wykonawcy spoczywa obowiązek należytego zabezpieczenia terenu robót.

1.6 Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem inwestycji jest budowa miejsc na pojemniki oraz dostawa i montaż wiat służących do czasowego gromadzenia odpadów komunalnych. 
Planowana jest dostawa wiat w miejscowości Moszczaniec (3 szt.) oraz Szklary (2 szt.)

Wiaty w Moszczańcu:

1) Wiata na odpady  o wym. 4,0 x 3,0m z przeznaczeniem na ustawienie 6 szt. typowych pojemników 1100l oraz, konstrukcji metalowej zapewniająca nośność oraz stateczność pod obciążeniami w tym m.in. własnym, śniegu, wiatru zgodnie z lokalizacją inwestycji. Wysokość wiaty z przodu 2,40m, wysokość z tyłu 2,20m. Wiata w całości o konstrukcji stalowej, dach z blachy falistej T18. Ściany wykonane z blachy trapezowej T-18. Konstrukcja malowana farbami podkładowymi i wierzchniego krycia lub proszkowo. Drzwi w kolorze konstrukcji wypełnione siatką zgrzewaną o oczku 40x40mm i grubości drutu 3mm, drzwi zamykane na zamek z kompletem 3 kluczy. Osłona winna być wyposażona w furtkę wywieraną w pełnym zakresie do 180º o świetle min. 1500mm. Furtka szer. 80cm, wys. 200cm z profili metalowych z panelem ogrodzeniowym fi 3,8 całość ocynkowana, malowana, zamykana na klucz. Brama wejściowa jednoskrzydłowa, rozwierna, szer. 150cm, wys. 200cm z profili metalowych z panelem ogrodzeniowym fi 3,8 całość ocynkowana, malowana, zamykana na kłódkę. Konstrukcja winna być wykonana w taki sposób, aby po pełnym rozwarciu drzwi nie powodowały uszkodzeń w siatce ścian wiaty (np. poprzez zastosowanie gumowych odbojnic). Wiata z dachem jednospadowym kryta blachą trapezową w kolorze grafitowym. Wiata wyposażona w stalową: rynnę i rurę spustową w kolorze zgodnym z całością. Przewiduje się montaż wiaty do stóp betonowych wykonanych w sposób ręczny np. wiertnicą do gruntu. Z uwagi na nierówność terenu oraz konieczność ukształtowania spadków na posadzce wiata powinna być wyposażona w regulowane stopy (montowane do fundamentu za pomocą stalowych kotew) Posadzka pod osłony wykonana z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa.
Pojemniki na odpady – 6 sztuk pojemników 1100l, 4 kołowe, z funkcją blokady kół, wykonane z wysokiej klasy tworzywa sztucznego odporne na zmienne warunki pogodowe oraz różnego rodzaju substancje. Kolory pojemników: 1 szt. zielony, 1 szt. niebieski, 2 szt. żółty, 2 szt. czarny.
2) Wiaty na odpady komunalne – 2 szt. o wym. max 5,0 x 6,0 x 2,40m z przeznaczeniem na ustawienie 8 szt. typowych pojemników 1100l., konstrukcji metalowej zapewniająca nośność oraz stateczność pod obciążeniami w tym m.in. własnym, śniegu, wiatru zgodnie z lokalizacją inwestycji. Wysokość wiaty z przodu 2,40m, wysokość z tyłu 2,20m. Wiata w całości o konstrukcji stalowej, dach z blachy falistej T18. Ściany wykonane z blachy trapezowej T-18. Konstrukcja malowana farbami podkładowymi i wierzchniego krycia lub proszkowo. Drzwi w kolorze konstrukcji wypełnione siatką zgrzewaną o oczku 40x40mm i grubości drutu 3mm, drzwi zamykane na zamek z kompletem 3 kluczy. Osłona winna być wyposażona w furtkę wywieraną w pełnym zakresie do 180º o świetle min. 1500mm. Furtka szer. 80cm, wys. 200cm z profili metalowych z panelem ogrodzeniowym fi 3,8 całość ocynkowana, malowana, zamykana na klucz. Brama wejściowa jednoskrzydłowa, rozwierna, szer. 150cm, wys. 200cm z profili metalowych z panelem ogrodzeniowym fi 3,8 całość ocynkowana, malowana, zamykana na kłódkę. Konstrukcja winna być wykonana w taki sposób, aby po pełnym rozwarciu drzwi nie powodowały uszkodzeń w siatce ścian wiaty (np. poprzez zastosowanie gumowych odbojnic). Wiata z dachem jednospadowym kryta blachą trapezową w kolorze grafitowym. Wiata wyposażona w stalową: rynnę i rurę spustową w kolorze zgodnym z całością. Przewiduje się montaż wiaty do stóp betonowych wykonanych w sposób ręczny np. wiertnicą do gruntu. Z uwagi na nierówność terenu oraz konieczność ukształtowania spadków na posadzce wiata powinna być wyposażona w regulowane stopy (montowane do fundamentu za pomocą stalowych kotew) Posadzka pod osłony wykonana z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa.
3) Pojemniki na odpady – 8 sztuk pojemników 1100l, 4 kołowe, z funkcją blokady kół, wykonane z wysokiej klasy tworzywa sztucznego odporne na zmienne warunki pogodowe oraz różnego rodzaju substancje. Kolory pojemników: 1 szt. zielony, 1 szt. niebieski, 3 szt. żółty, 3 szt. czarny.
Wiaty w Szklarach:

4) Wiaty na odpady komunalne – 2 szt. o wym. max 5,0 x 6,0 x 2,40m z przeznaczeniem na ustawienie 8 szt. typowych pojemników 1100l., konstrukcji metalowej zapewniająca nośność oraz stateczność pod obciążeniami w tym m.in. własnym, śniegu, wiatru zgodnie z lokalizacją inwestycji. Wysokość wiaty z przodu 2,40m, wysokość z tyłu 2,20m. Wiata w całości o konstrukcji stalowej, dach z blachy falistej T18. Ściany wykonane z blachy trapezowej T-18. Konstrukcja malowana farbami podkładowymi i wierzchniego krycia lub proszkowo. Drzwi w kolorze konstrukcji wypełnione siatką zgrzewaną o oczku 40x40mm i grubości drutu 3mm, drzwi zamykane na zamek z kompletem 3 kluczy. Osłona winna być wyposażona w furtkę wywieraną w pełnym zakresie do 180º o świetle min. 1500mm. Furtka szer. 80cm, wys. 200cm z profili metalowych z panelem ogrodzeniowym fi 3,8 całość ocynkowana, malowana, zamykana na klucz. Brama wejściowa jednoskrzydłowa, rozwierna, szer. 150cm, wys. 200cm z profili metalowych z panelem ogrodzeniowym fi 3,8 całość ocynkowana, malowana, zamykana na kłódkę. Konstrukcja winna być wykonana w taki sposób, aby po pełnym rozwarciu drzwi nie powodowały uszkodzeń w siatce ścian wiaty (np. poprzez zastosowanie gumowych odbojnic). Wiata z dachem jednospadowym kryta blachą trapezową w kolorze grafitowym. Wiata wyposażona w stalową: rynnę i rurę spustową w kolorze zgodnym z całością. Przewiduje się montaż wiaty do stóp betonowych wykonanych w sposób ręczny np. wiertnicą do gruntu. Z uwagi na nierówność terenu oraz konieczność ukształtowania spadków na posadzce wiata powinna być wyposażona w regulowane stopy (montowane do fundamentu za pomocą stalowych kotew) Posadzka pod osłony wykonana z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa.
1) Pojemniki na odpady – 8 sztuk pojemników 1100l, 4 kołowe, z funkcją blokady kół, wykonane z wysokiej klasy tworzywa sztucznego odporne na zmienne warunki pogodowe oraz różnego rodzaju substancje. Kolory pojemników: 1 szt. zielony, 1 szt. niebieski, 3 szt. żółty, 3 szt. czarny.
1.7 Zakres robót według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV)

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

1.8 Niezbędne informacje o terenie budowy

1.9

a. Organizacja robót budowlanych

Wykonawca powinien opracować projekt organizacji robot określający trasy poruszania się sprzętu po osiedlu. Wykonawca ponosi koszty związane z wykorzystaniem mediów, w tym

zainstalowania odpowiednich urządzeń pomiarowych.

b. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia na własny koszt szkód powstałych z jego winy.

c. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego, pod rygorem wstrzymania prac, stałego utrzymywania porządku na terenie objętym robotami budowlanymi, usuwania wszelkich przeszkód komunikacyjnych oraz składowania poza terenem wykonywanych robót wszystkich zbędnych urządzeń, materiałów i odpadów. Należy bezwzględnie, każdego dnia po zakończeniu robót, pozostawić teren uporządkowany.

1.10 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca sporządzi i przekaże do Zatwierdzenia Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.10 Zabezpieczenie chodników i jezdni

Wykonawca zabezpieczy chodniki i jezdnie przyległe do terenu budowy przed ewentualnym ich zniszczeniem w czasie prowadzenia prac oraz przy przemieszczaniu sprzętu.

1.11 Podstawa opracowania specyfikacji

[image: image1.png]



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

[image: image2.jpg]



PKN Katalog Polskich Norm;

[image: image3.png]



WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ.

[image: image4.png]



Przedmiar robót

1.12 Dokumenty odniesienia

Dokumentami będącymi podstawą do wykonywania robót budowlanych będzie umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, projekt budowlany, przedmiar robót oraz oferta wykonawcy.

2. WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH Oprócz samego wykonania robót, na Wykonawcy spoczywać będzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialność za następujące sprawy:
· udział w przeglądach okresowych;

· urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urządzeń do zapewnienia komunikacji (ogrodzenie, oznakowanie, budowle pomocnicze, oświetlenie, itp.);

· utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami;

· pomiary do wykonania i rozliczenia robót wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrządów; zapewnienie przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i warunków

· bezpieczeństwa i higieny pracy;

· doprowadzenie energii i wody z mediów do punktów wykorzystania; magazynowanie drobnych materiałów, urządzeń i narzędzi; przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania;

· zabezpieczenie robót przed wodą opadową (materiały, sprzęt, urządzenia, narzędzia, skarpy wykopów, itd.) oraz specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków atmosferycznych i wód gruntowych;

· usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z robót realizowanych przez Wykonawcę;

· nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie;

· działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiębiorstw; ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu realizacji

· transportu na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkód powstałych, wskutek tego transportu;

[image: image5.png][ -]



[image: image6.png]



· usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót, w tym dodatkowe działania związane z prowadzeniem robót w czasie, opadów atmosferycznych, itp;


· ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sąsiadujących terenach w strefie wpływu prowadzonych robót oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu;


· zabezpieczenie istniejących drzew,


· uporządkowanie terenu robót po zakończeniu budowy

Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót podstawowych.

3. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

3.1. Stan prawny terenu i zabezpieczenie interesów osób trzecich

Projektowana wiata na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych stanowiąca zadaszone pomieszczenie zlokalizowana została na terenach Gminy Jaśliska. Na wykorzystanie terenów Gmina Jaśliska posiada stosowne zgody.

3.2. Wpływ inwestycji na środowisko

Realizacja projektowanej inwestycji wpłynie korzystnie na środowisko. Odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach ustawionych w miejscach stanowiących zadaszone pomieszczenia ze ścianami. Zapobiegnie to tworzeniu się dzikich wysypisk, a także rozprzestrzenianiu się odpadów na terenach osiedli.

4.WYROBY I MATERIAŁY – WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKÓW

Wszystkie wyroby zastosowane przez Wykonawcę powinny posiadać niezbędne, wymagane przez prawo budowlane aprobaty techniczne i świadectwa zgodności z Polską Normą.

Do realizacji zamówienia mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wymagane przez Instytuty Badawcze. Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny:

· być nowe i nie używane,

· być materiałem gatunkowym aktualnie produkowanym,

· odpowiadać wymaganiom norm i przepisom wymienionym w niniejszej specyfikacji i na rysunkach oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów,

· mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane ustawą z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczeństwa.

Przed użyciem materiałów do budowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszelkie wymagane przez niego dokumenty na udowodnienie powyższego.

Wszystkie materiały użyte do wykonania poszczególnych elementów dachu muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz być zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie jakości (deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności) lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu.

Dokumentację tę Wykonawca przedstawia na każde żądanie Zamawiającego, a po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia przekazuje użytkownikowi potwierdzając każdy dokument oświadczeniem, że wymieniony materiał został zabudowany w realizowanym obiekcie.

Materiały powinny spełniać wymagania techniczne i estetyczne.

Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT ORAZ ŚRODKÓW TRANSPORTU

Sprzęt użyty musi mieć gabaryty i wagę umożliwiającą poruszanie się po drogach gminnych wewnętrznych. Zabrania się poruszania sprzętem po chodnikach. W przypadku dokonania jakichkolwiek zniszczeń, Wykonawca zobowiązany będzie do ich naprawy na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje obniżenia jakości wykonywanych robót oraz środków transportu, które nie wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów.

6. KOLEJNOŚĆ I UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT Odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni przewidziano jako spływ powierzchniowy do gruntu.
Podczas wykonywania koryt pod projektowane obiekty należy zachować szczególną ostrożność w sąsiedztwie istniejących drzew, zabezpieczyć pnie i zminimalizować uszkodzenia systemu korzeniowego. Prace w obrębie dużych korzeni wykonywać ręcznie Wszystkie materiały użyte do prac budowlanych jak również do robót tymczasowych muszą posiadać odpowiednie atesty i być dopuszczone do użytkowania w Polsce. Transport i składowanie należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta i obowiązującymi normami. Akceptację przydatności i jakości materiałów użytych do prac budowlanych należy powierzyć osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Wykaz atestów, aprobat i certyfikatów materiałów zastosowanych przy pracach budowlanych powinien stanowić załącznik do protokołu odbioru robót.
Przewiduje się następującą kolejność wykonywania robót:

· wyłączenie terenu budowy z ruchu poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie (w tym przejść);

· zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew znajdujących się w strefie robót; wyznaczenie i urządzenie punktów poboru wody i energii elektrycznej; wyznaczenie dróg transportu, miejsc składowania materiałów, stacjonowania sprzętu

· poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;

· budowa miejsc na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów komunalnych stanowiących zadaszone pomieszczenia ze ścianami,

· wykonanie posadzki oraz opaski, montaż osłon z siatki,

· uporządkowanie terenu z usunięciem zabezpieczeń i oznakowań wprowadzonych na okres budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementów zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac budowlanych;


7.ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT

Odbiór robót nastąpi po dokonaniu oględzin i obmiarów oraz sporządzeniu protokołu odbioru.

Przy odbiorze technicznym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

· obmiar robót,

· dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, w tym atesty lub certyfikaty zastosowanych materiałów.

W odbiorach uczestniczy przedstawiciel Wykonawcy oraz z ramienia Zamawiającego,

Inspektor Nadzoru.

Odbiorowi częściowemu należy poddać elementy zamówienia, które zanikają w wyniku postępu robót, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.

Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół. Odbiór końcowy robót nastąpi po pisemnym zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę. Zamawiający ustali datę odbioru i powiadomi Wykonawcę oraz członków komisji o terminie odbioru końcowego. Usunięcie ewentualnych usterek zostanie potwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przeglądów w ramach rękojmi i gwarancji, o których zostanie powiadomiony przed upływem terminu upływu gwarancji. Odbiór końcowy każdego z etapów będących przedmiotem umowy zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w terminie zgodnym z zapisami SIWZ oraz umowy Zamawiającego z Wykonawcą

9.OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Rozliczenie wykonanych robót budowlanych nastąpi w oparciu o wynagrodzenie kosztorysowe. Zapłata za wykonane roboty nastąpi na podstawie przedstawionej faktury i protokołu odbioru wykonanych robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Inne zgodnie z przedmiotowym zakresem robót.


